密闭打粉系统URS

# 1 目的

本文件的目的是记录和证明向供应商提出关于3101车间密闭打粉系统用户需求的具体内容，供应商确认后以用户需求为依据进行选型、设计并最终完成制造，为将来的设备确认提供充分依据。

# 2 范围

本文件适用于山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司3101车间密闭打粉系统，包含打粉机4台，物料收集料仓4台，物料推车4台及附属管道的连接。

# 3 术语及定义

3.1 GMP：药品生产质量管理规范

3.2 URS：用户需求说明

3.3 FAT：工厂验收测试

3.4 SAT：现场验收测试

3.5 DQ：设计确认

3.6 IQ：安装确认

3.7 OQ：运行确认

3.8 PQ：性能确认

3.9 GAMP：良好自动化生产规范

3.10 PLC：程序控制器

3.11 DB：分贝

# 4 职责

4.1 需求方职责

需方对用户需求的编制负责。

4.2 供应商职责

供方须严格按照本用户需求所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，供方须对需方所提供的用户需求负保密责任。

# 5 概述

密闭打粉系统安装于车间一般区，主要用于物料的打粉、转移、出料等操作。

# 6 供货范围

本文件的范围旨在从原有车间厂房项目的实施部分，所需密闭打粉系统，其它关联设备相配套使用。

# 7 法规与标准

应符合以下法规及标准

法规

中国GMP（2010年修订）及其附录

中国药品生产验证指南（2010版）

GEP良好工程管理规范

行业标准

GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

GB150《钢制压力容器》

国家标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

# 8 用户基本要求

8.1 工艺描述

1.离心机01/02为一组，离心结束以后，离心机湿品卸料至沸腾干燥01/02，预干燥1-2小时，经摇摆式打粉机打粉以后，再次进入沸腾干燥01/02干燥1-2小时以后出料包装。

备注：离心机01/02房间门过窄，干燥车不能直接进出，在离心机下卸料口安装45°斜管至沸腾干燥间，便于直接将物料转移至干燥车内。

2.离心机03/04为一组，该工序分两套流程：

流程一:离心结束以后，离心机湿品卸料直接经摇摆式打粉机打粉后，使用沸腾干燥器引风进料至沸腾干燥03/04，干燥结束后出料包装。

流程二:离心结束以后，离心机湿品卸料直接经摇摆式打粉机打粉后，转移至双锥干燥01/02进行干燥，干燥结束后出料包装。

8.2生产工艺要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-1 | 实现物料通过打粉机打粉后的设备管道连接，实现过程密闭化。 | 必需 |
| URS01-2 | 充分考虑物料转移过程中的无死角残留。 | 必需 |
| URS01-3 | 连接管道全部采用快装管道连接，材质选用卫生级316，必要位置采用软管连接。 | 必需 |
| URS01-4 | 连接管道尽可能少使用弯头，避免存料。 | 必需 |
| URS01-5 | 沸腾干燥机采用引风机，通过预留接口配备合适的管道实现真空上料功能。 | 必需 |
| URS01-6 | 双锥干燥器配套真空系统，打粉以后可以实现真空抽料的功能。 | 必需 |
| URS01-7 | 配备出料推车和料仓需要考虑现场房间安装门的高度 | 必需 |
| URS01-8 | 密闭打粉机设计可移动式，底部配万向轮，打粉物料为离心机出料后的物料，最后经丙酮洗涤后打粉，含湿量约40%，对打粉机的要求密闭、高效，颗粒能力约300kg/h左右，并且每台打粉机配备筛网为不锈钢冲孔网板（每台打粉机配备筛网参数为：2mm*2个，1mm*2个，0.5mm*2个） | 必需 |

8.3 厂房设施及公用系统要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 本设备将被安装在一般区干燥间内，安装于防爆区域。 | 必需 |
| URS02-2 | 密闭打粉系统，供方在设计和制造过程中，应充分考虑现有厂房的详细参数。供方可到现场测量，相关尺寸确定最终方案。 | 必需 |
| URS02-3 | 密闭打粉系统，供方在设计过程中需考虑设备自身高度及有充裕的检修空间。打粉过程应注意安全，设备设施设计按防爆要求进行设计 | 必需 |

8.4 设备要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 设备接触物料的内表面采用镜面抛光处理（Ra≤0.4μm），外表面采用亚光处理 | 必需 |
| URS03-2 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡；机件的紧固与连接不使螺纹外露；需要能够做到用手直接拆装，确保无死角易清洁。 | 必需 |
| URS03-3 | 用于接触物料料仓采用SUS316材质制造，可移动，带四个万向轮；应充分固定，不能产生共振，料仓对接处不得外溢物料细粉，必要时配备相应附件。供方在设计过程中需核算物料转移过程。 | 必需 |
| URS03-4 | 整套系统设计应将安全放在第一位，考虑打粉、抽料、静电措施 | 必需 |
| URS03-5 | 配套连接管道，均为易清洁、易拆卸、不能存有死角，盲区，设计思路及成型生产需经车间同意后方可制作 | 必需 |
| URS03-6 | 需提供设备配件件明细及价格，及提供配套易损件2套 | 必需 |
| URS03-7 | 需提供设备说明书及易发生事故检修处理措施，设备配件明细图， | 必需 |
| URS03-8 | 设施设计应考虑检修操作，设计设施时应方便检修。 | 必需 |
| URS03-9 | 料仓设备应考虑除尘、过滤装置，安装必要的除尘滤芯（500目）。 | 必需 |
| URS03-10 | 所有阀门采用快装蝶阀操作，裸聊顺畅，无污染，符合GMP要求 |  |
| URS03-11 | 设备密闭性能良好，在操作过程中能有效防止粉尘外逸。 |  |

8.5 电气自控要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 仪表等均有良好的防屏蔽措施，长期运行仍然能够保证其精度和准确度。 | 必需 |
| URS04-2 | 操控按钮具有良好密封，可完全阻止灰尘、水和湿气、粉尘进入控制箱。 | 必需 |
| URS04-3 | 仪表应考虑静电、粉尘等安全因素，按防爆要求进行设计 | 必需 |

8.7 RAM要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 供方保证所供货物是用上等材料制成，全新未曾使用过,不允许使用拼接的板材。 | 必需 |
| URS06-2 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护迅速辩识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
| URS06-3 | 设备运动部件应配备良好的减振、传动、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有漏油和明显温升现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |
| URS06-4 | 设备在使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理。 | 必需 |
| URS06-5 | 所有部件均采用国标规格，若有非标产品需和用户沟通同意后方可采用。 | 必需 |
| URS06-6 | 定期需要维护润滑的部件，方式等，维护部位应方便操作且不易损坏。将设备易损部件的规格型号、材质、生产厂家等列表说明。 | 必需 |

8.8 清洗要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 设备电缆和辅助管线应符合防爆要求 | 必需 |
| URS07-2 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |

8.9 EHS要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-1 | 设备噪声不得大于90dB。 | 必需 |
| URS08-2 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |

8.10 FAT要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-1 | 设备制造质量进度关键控制点，须通知需方到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装。 | 必需 |
| URS09-2 | 编写设备的FAT文件经用户确认后，负责实施。 | 必需 |

8.11 包装运输要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS10-2 | 设备系统到货清单必须详列每装箱内的物品。 | 必需 |

8.12 文件资料要求：

| 序号 | 要求说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 提供文件清单，所有文件资料均至少提供两份，一份用于存档，一份用于车间调试（至少一份原件，另一份可提供复印件）。 | 必需 |
| URS11-2 | 提供设备系统总装配图、设备竣工图及所有外购件说明书、合格证。 | 必需 |
| URS11-3 | 提供设备系统操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 | 必需 |
| URS11-4 | 须提供机器附属配件清单,两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |
| URS11-5 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |
| URS11-6 | 提供制造设备所用的钢板、钢管、法兰等材质证明材料，提供密封垫等材质证明材料。 | 必需 |
| URS11-7 | 提供设备装箱单，易损件清单，备件清单。 | 必需 |
| URS11-8 | 协助用户编写确认文件（FAT/SAT/DQ/IQ/OQ），负责提供和设备相关的资料和技术支持，并与用户共同完成验证确认。 | 必需 |
| URS11-9 | 计算机系统验证需符合GAMP4和FDA 211 CFR part 11，并提供相应验证材料和服务。 | 必需 |

8.13 备品备件要求：

| 序号 | 说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 需列清备件清单、规格型号、生产厂家。 | 必需 |
| URS12-2 | 开车用备件免费提供，提供一年的备件清单和报价。 | 必需 |

8.14 安装调试要求

| 序号 | 要求说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 设备系统到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱验收,如供方授权需方自行拆箱,拆箱后如发现设备系统及零配件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS13-2 | 设备系统到需方工厂后由供方负责搬运、安装、调试。 | 必需 |
| URS13-3 | 供方负责把设备系统安全运至需方工厂的全部用费，供方负责对设备进行现场组装、调试，需方可以提供必要的支持。 | 必需 |
| URS13-4 | 设备系统到货，需方通知供方来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |
| URS13-5 | 供方应充分考虑需方产品生产线所有的配套需求，如设计中未考虑完全、造成产品生产过程不能满足要求的、供方应负全部责任；试车零件更换等购置、寄送费用,由供方负责。 | 必需 |
| URS13-6 | 供方进厂施工需遵守需方施工规则施工。 | 必需 |

8.15 SAT要求

| 序号 | 要求说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-1 | 依需方提供的设备系统性能条件逐一验收。 | 必需 |
| URS14-2 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |
| URS14-3 | 机器安装完成后供方应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |

8.16 培训要求

| 序号 | 要求说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS16-1 | 负责对需方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使需方人员至一定熟练度,由双方人员认可,费用由供应商自理。 | 必需 |

8.17 保修要求

| 序号 | 要求说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS17-1 | 本设备系统保修期限2年,有效日为安装试车完成验收日起。 | 必需 |
| URS17-2 | 如因设备系统故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供方需无条件负责免费更换。 | 必需 |
| URS17-3 | 保修期限内设备出现故障需由供方免费修缮或更换。且维修需要在48小时内到现场。 | 必需 |

8.18 其它要求

| 序号 | 要求说明 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS18-1 | 在供货过程中如发现有任何漏项和缺项，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件中技术规范对设备的性能保证要求所必须的，均应由供方负责补足，且不发生费用问题。 | 必需 |
| URS18-2 | 供方在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供方自己承担。 | 必需 |
| URS18-3 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |
| URS18-4 | 本规格表中基本规格内容,技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于契约订定前先知会我方,在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。 | 必需 |

# 9 附件

时间控制表

| 序号 | 要 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 回复URS 用户需求书：在接到URS三天内 | 必需 |
| URS10-2 | 提交详细的功能设计说明书（FDS）和示意图：签订合同后5个工作日内 | 必需 |
| URS10-3 | 提交设备说明书（电子版）：签订合同后8个工作日内，纸质说明随机2份 | 必需 |
| URS10-4 | 提交安装确认（IQ）和操作确认（OQ）草案：发货前2周提供 | 必需 |

## URS01：配套打粉机设备工艺或性能要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS01-1 | 300kg/h的粉碎机经粉碎后获得粒度符合产品工艺要求的细粉。 |
| URS01-2 | 不同粒度的细粉可以通过更换不同目数的筛网来获得。 |
| URS01-3 | 打粉物料为离心机出料后的物料，最后经丙酮洗涤后打粉，含湿量约40%，每台打粉机配备筛网为不锈钢冲孔网板（每台打粉机配备筛网参数为：2mm*2个，1mm*2个，0.5mm*2个） |
| URS01-4 | 设备运转过程密闭，以保证在生产过程中有效地控制粉尘。 |
| URS01-4 | 设备设计可移动式，应考虑共振，等设备运行因素 |

## URS02：安全要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS02-1 | 恰当的故障检测和警报。 |
| URS02-2 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明设备名称、产地、厂家名称、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 |
| URS02-3 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证人员、设备和产品仍然处于安全状态。 |
| URS02-4 | 设备运转时距离设备1m远的噪音在80db以下。 |
| URS02-5 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 |
| URS02-6 | 动力故障时设备立即停车，保护操作者，设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员操作，不能是自动开启。 |
| URS02-7 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 |
| URS02-8 | 安全性能符合相关安全标准。 |
| URS02-9 | 必要的部位安装紧急停车装置。 |

## URS03：安装区域及位置要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS03-1 | 安装区域均为防爆区 |

## URS04： 电力要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS04-1 | 220/380V，3 相5线制，50 Hz。 |
| URS04-2 | 所有线缆均有线号并有接线图并附原理图。 |
| URS04-3 | 设备具有接地端子和中性端子。 |
| URS04-4 | 电气系统:主要电气元件应首选Siemens、Schneider等国际品牌。 |
| URS04-5 | 所有的线路应采用密闭线槽配线。 |
| URS04-6 | 所有电缆终端应按相关电器规定处理并附线号。 |
| URS04-7 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤36伏特，宜采用隔离变压器。 |
| URS04-8 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开，宜采用屏蔽电缆。 |
| URS04-9 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，可完全阻止灰尘进入其中。 |
| URS04-10 | 设备具有统一的配电箱，并能为真空上料提供电源。 |

## URS05：设施／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS05-1 | 现场提供三相五线制380v电源或220v电源。 |

## URS06：外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS06-1 | 任何与物料接触的工作部分必须采用SUS/AISI 304不锈钢卫生级材质，其余部分采用符合GMP要求的其它材料制成，并提供相关材质证明。接触物料部分材质表面抛光Ra≤0.4µm。设备外表面和其他部位抛亚光，钝化处理，Ra≤1.6µm. |
| URS06-2 | 设备表面机械支架采用不锈钢卫生级304材质。 |
| URS06-3 | 设备表面所有紧固件都应为不锈钢材质。 |
| URS06-4 | 垫圈，密封圈和O形圈只能用制药级或食品级聚合材料，必须耐腐蚀，耐酸碱，耐臭氧消毒，并提供相关材质证明。 |
| URS06-5 | 所有的焊接口必须满焊，并进行抛光处理。 |
| URS06-6 | 电缆必须有符合工艺要求的穿线管保护。 |

## URS07：技术要求

URS07-1：产品质量要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS07-1-1 | 供方提供的设备稳定产能必须达到需方要求。 |
| URS07-1-2 | 物料经粉碎机粉碎后不得有异物混入，外观应满足质量要求。 |
| URS07-1-3 | 粉碎机通过安装不同规格的筛网，均能获得符合要求的物料细粉。 |

URS07-2：关键工艺控制

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS07-2-1 | 粉碎设备配电动定量加料阀，可以调整加料速度。 |
| URS07-2-2 | 粉碎设备变频调速，可以根据物料性质控制粉碎速度。 |

URS07-3：安装要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS07-3-1 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划。以便于公司做好相关准备工作。 |
| URS07-3-2 | 设备上的连接管线应通过穿线管连接。 |
| URS07-3-3 | 供方提供设备与辅机连接的管路、电缆。 |

URS07-4：设备功能要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS07-4-1 | 粉碎机的设计、制造、测试、验证完全符合GMP和FDA要求。 |
| URS07-4-2 | 粉碎机在无需拆卸的情况下，尽可能地保证清洗无死角。 |
| URS07-4-3 | 粉碎机粉碎腔体门开起时，粉碎机不能启动，需要有安全保护。 |
| URS07-4-4 | 传动轴与腔体壁之间采用气密封结构，无摩擦，且能够防止粉尘外扬。设备应有防止粉尘飞扬的除尘设施。 |
| URS07-4-5 | 粉碎机腔体内的所有部件应容易拆卸、清洗和安装。 |
| URS07-4-6 | 物料出入口采用卫生型快速连接。 |
| URS07-4-7 | 最终设备成型图纸需经车间进行确认后方可制作 |

URS07-5：控制与保护功能要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS07-5-1 | 当外部公共系统发生故障或达不到要求时，设备不能启动或自动停机。 |
| URS07-5-2 | 整机过载保护。 |

URS07-6：其他功能要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS07-6-1 | 设备操作箱应设有急停装置。 |
| URS07-6-2 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 |

## URS08：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS08-1 | 断电时，设备立即停稳，以保护操作工、设备和产品。恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。长时间断电后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 |
| URS08-2 | 系统应具有诊断功能以识别和阐述故障，显示导致设备停机的故障。 |
| URS08-3 | 提供设备P&ID图。 |

## URS09：仪表要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS09-1 | 必须配置足够的、适当的仪表用于控制生产、安全和操作。 |
| URS09-2 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 |
| URS09-3 | 仪器仪表应选用国际知名品牌，应提供有资质的检验合格证。 |

## URS10：清洁要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS10-1 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。 |
| URS10-2 | 要求清洗的部件，须具备快接功能，拆卸、清洗方便。 |
| URS10-3 | 所有密封垫圈应该易于拆卸、清洗和装回。 |

## URS11：润滑剂要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS11-1 | 减速机内的润滑油依厂方设计要求，但应确保不能泄漏。厂方提供首次加入的润滑油，加入量满足设备要求。添加润滑油前彻底清洗油箱。 |
| URS11-2 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。并提供润滑油型号、厂家等信息。 |

## URS12：文件要求

对供应商所提供的各种文件内容进行如下规定：

- 文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其它形式；

- 所有大于A3的文件及图纸，应折叠成A4尺寸；

- 所有设备的文件及图纸应使用中文和英文对照，如不能满足上述要求，需经质量负责人批准。

- 正文除标题以外用宋体小四；

- 页边距的设置：上边距2.5cm、下边距2cm、内侧边距2.5cm、外边距2cm；

- 行间距：固定值20磅；

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS12-1 | 技术资料2套/台，电子版资料1套/台。 |
| URS12-2 | 供应商应提供可通过欧盟和FDA 审核的标准文件，具体文件目录见附件3。 |
| URS12-3 | 技术资料及文件内容清晰易懂，电子版文件为可编辑文档。 |
| URS12-4 | 应标时供应商应提交一份文件响应目录清单；与附件内容不同的，供应商可以合并在一份文件中，但要包括上述内容。 |
| URS12-5 | 响应文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。 |

## URS13：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS13-1 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 |

## URS14：验证/确认要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS14-1 | 在设备完全交付使用前，应完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ（共同完成）。 |

## URS15：服务与维修要求

## 培训要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS15-1-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 |
| URS15-1-2 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员 |
| URS15-1-3 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） |
| URS15-1-4 | 免费提供3人次、3天的设备FAT验收及培训。 |

## 设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱和安装

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS15-2-1 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 |
| URS15-2-2 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 |

## 设备安装和验收

| URS15-3-1 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 |
| --- | --- |
| URS15-3-2 | 在制造商工厂进行预验收，预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 |
| URS15-3-3 | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）和运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格。 |
| URS15-3-4 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。对进口设备，在设备到达施工现场前，供应商应提前报商检，设备到达现场即开箱验收，并开始安装。5日内完成就位、安装。 |

## 质量保证和售后服务

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS15-4-1 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，控制系统保修期自终验收合格后算起12个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。 |
| URS15-4-2 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。 |
| URS15-4-3 | 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件及清单（包括报价） |

附件3   文件清单

| 序号 | 文 件 名 称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
|  | 综 合 |  |
| 1-1 | 功能介绍 | 1 |
| 1-2 | 法规要求/技术要求详单及符合性声明 | 1 |
| 1-3 | 质量项目计划(QPP) | 1 |
| 1-4 | 制造进度计划表 | 1 |
| 1-5 | 设备设施的质量风险评估报告 | 1 |
| 1-6 | 功能设计规格说明（FS文件） | 1 |
| 1-7 | 详细设计规格说明（DS） | 1 |
| 1-8 | 设计和检测依据的标准和规范 | 1 |
| 1-9 | 整套系统的说明和工艺流程说明 | 1 |
| 1-10 | 成套装置的管路及仪表图(P&ID) | 1 |
| 1-11 | 运行成本分析文件 | 1 |
| 1-12 | 公用系统介质需求及技术参数(如蒸汽、水、电、仪表空气等) | 1 |
| 1-13 | (设备在安装现场的)总体布置图 | 1 |
| 1-14 | 成套装置和各个设备、部件的材质、工艺设备接口、技术参数表 | 1 |
| 1-15 | 运输、安装、使用操作和维护说明书 | 1 |
| 1-16 | 设备标准操作规程（SOP） | 1 |
| 1-17 | 设备日常维护保养规程 | 1 |
| 1-18 | 设备清洁规程 | 1 |
| 1-19 | EHS清单及注意事项 | 1 |
| 1-20 | 调试试运行备件清单(型号、规格和生产商) | 1 |
| 1-21 | 进口件的原产地证明和进口报关单复印件(如果有进口件的话) | 1 |
| 1-22 | 专业培训资料及记录 | 1 |
|  | 机械部分 |  |
| 2-1 | 机械设备的结构图和装配图 | 1 |
| 2-2 | 设备部件规格、尺寸 |  |
| 2-3 | 设备焊接记录 | 1 |
| 2-4 | 设备焊接图纸 | 1 |
| 2-5 | 表面(包括设备、管道管件、阀门、仪表等所有接触工艺介质的表面)处理和检测的记录和报告 | 1 |
| 2-6 | 管道布置图 | 1 |
| 2-7 | 管道焊点图 | 1 |
| 2-8 | 管道焊接规程和证书 | 1 |
| 2-9 | 管道焊接记录 | 1 |
| 2-10 | 管道焊接用自动焊机参数表 | 1 |
| 2-11 | 管道焊接用自动焊机（每日）开机报告 | 1 |
| 2-12 | 管道焊接操作者的证书、记录及报告 | 1 |
| 2-13 | 管道焊缝检测记录和报告 | 1 |
| 2-14 | 管道酸洗钝化记录和报告 | 1 |
| 2-15 | 管道打压记录和报告 | 1 |
|  | 电气部分 |  |
| 3-1 | 电气原理图 | 1 |
| 3-2 | 电气回路图，标明型号和负载 | 1 |
| 3-3 | 电机和变频器数据表 | 1 |
| 3-4 | 电气接线图 | 1 |
| 3-5 | 联动逻辑图和说明 | 1 |
| 3-6 | 端子接线图和接线盒图 | 1 |
| 3-7 | 带有技术参数的电气设备清单 | 1 |
| 3-8 | 电气设备接地要求 | 1 |
|  | 仪表和控制、自控 |  |
| 4-1 | 仪表证明文件 | 1 |
| 4-2 | 仪表说明书 | 1 |
| 4-3 | 带有技术参数的仪表清单 | 1 |
| 4-4 | 控制系统使用说明书 | 1 |
| 4-5 | 控制柜元器件清单 | 1 |
| 4-6 | 控制系统功能说明 | 1 |
| 4-7 | 控制盘的端子接线图 | 1 |
| 4-8 | 控制系统接地要求 | 1 |
| 4-9 | 仪表校准证书和校准报告 | 1 |
| 4-10 | 控制系统硬件设计和配置说明 | 1 |
| 4-11 | 控制系统 PLC 配置说明 | 1 |
| 4-12 | 控制系统软件设计和配置说明 | 1 |
| 4-13 | PLC 软件开发工具 | 1 |
| 4-14 | 控制系统软件生命周期报告和升级说明 | 1 |
| 4-15 | 关于操作盘软件的文件 | 1 |
| 4-16 | 控制系统各个软件的备份 | 1 |
| 4-17* | 自控系统的安全性说明 | 1 |
|  | 检测、验收和验证文件 |  |
| 5-1 | 成套(整套)装置的合格证和质量保证书 | 1 |
| 5-2 | 原材料证书 | 1 |
| 5-3 | 原材料检测报告和检测证书 | 1 |
| 5-4 | 外协件证书 | 1 |
| 5-5 | 外协件检测报告和检测证书 | 1 |
| 5-6 | 零部件(包括机械、电气、仪表和控制系统 的)和设备的合格证和使用说明书(说明规 格、型号、技术参数、产地和生产商) | 1 |
| 5-7 | 变更控制记录与报告 | 1 |
| 5-8 | 风险分析(RA)文件 | 1 |
| 5-9 | 功能说明(FS)和设计说明(DS)文件 | 1 |
| 5-10 | 设计确认(DQ)文件 | 1 |
| 5-11 | 出厂前工厂内安装确认(IQ1)文件 | 1 |
| 5-12 | 出厂前工厂内运行确认(OQ1)文件 | 1 |
| 5-13* | 出厂前工厂内性能确认(PQ1)文件 | 1 |
| 5-14 | 出厂前工厂内验收测试(FAT)方案 | 1 |
| 5-15 | 出厂前工厂内验收测试(FAT)报告 | 1 |
| 5-16 | 现场验收测试(SAT)方案 | 1 |
| 5-17 | 现场验收测试(SAT)文件 | 1 |
| 5-18 | 现场安装确认(IQ2)文件 | 1 |
| 5-19 | 现场运行确认(OQ2)文件 | 1 |
| 5-20* | 现场性能确认(PQ2)文件 | 1 |
| 5-21 | 必须的其他竣工资料和验证文件 | 1 |
| 5-22 | 设备校验所需要仪器设备的校验证明文件 | 1 |
|  | 其他综合类文件 |  |
| 6-1 | 供应商资质类文件，包括但不限于营业执照、压力容器加工资质证明文件等 | 1 |
| 6-2 | 管道、仪表及元器件供应商清单 | 1 |

说明: 注有“*”的项目依据设备设施的适用性定为可选项。