1606车间双螺杆挤出机及配套设备 用户需求

目 录 1.0批准签名 3 2.0综述 4 2.1项目介绍 4 2.1.1目的 4 2.1.2范围 4 2.1.3责任 4 2.1.4项目位置 4 2.2项目标准 4 3.0用户及系统要求 5 3.1性能总体要求 5 3.1.1双螺杆热熔挤出机/低温粉碎机/负压隔离器基本要求 5 3.1.2配套公用设施/设备/仪表要求 8 3.1.3材质要求 8 3.1.4清洗要求............................................................................................................................9 3.2功能要求 9 3.2.1功能要求和质量标准 9 3.2.2控制系统要求 10 3.2.3安全要求 10 3.3安装要求 10 3.4技术要求 10 3.4.1法律法规和合规性要求 10 3.4.2备品备件、易耗品要求 10 3.4.3噪声要求 11 3.4.4文件要求 12 3.4.5培训要求 13 3.5服务与维修要求 13 3.6确认要求 13 3.7限制条款或其他要求 14 3.7.1保密协议 14 3.7.2交货要求 14 3.7.3设备验收要求 14

### 1.0批准签名 起草人. 姓名/职务; 签名; 日期. 设备安全主管. 工艺质量主管. 审核人. 姓名/职务; 签名; 日期. 车间经理. 工程设备部经理. 质量保证部经理. 生产总监. 工程设备总监. 质量总监. 研发项目经理. 批准人. 姓名/职务; 签名; 日期. 总经理. # 2.0综述 # 2.1项目介绍 ## 2.1.1目的 本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。 ## 2.1.2范围 本URS用于定制山东罗欣药业集团股份有限公司1606车间双螺杆挤出机及配套OEB4等级配套隔离器的最低要求；山东罗欣药业集团股份有限公司提供公用配套介质（如：配电为380V，交流50Hz，3相5线制）至洁净厂房内的使用点附近；供应方应根据URS，提供设计方案、设备设计、制造、运输、安装、调试、测试、验证、培训及售后服务等；供应方应以本URS作为详细设计以及报价的基础；高于或者低于要求的应以技术偏离予以描述，并注明符合性和规范性。 报价范围：双螺杆挤出机及配套隔离器的全部费用。 ## 2.1.3责任 山东罗欣药业集团股份有限公司负责URS编制（初步稿）；供应方负责按双方确认的设备URS（最终稿）和其他标准文本进行设计和制造，提供设备验证标准文本并完成FDS、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ验证文件的草案的编制和修订，组织FAT验收和出具报告，完成设备运输，参与SAT验收和签名；完成DQ、IQ、OQ验证，协助山东罗欣药业集团股份有限公司完成PQ验证。 ## 2.1.4项目位置 ## 该设备将安装在1606车间洁净区。 # 2.2项目标准 如以下标准有最新版本，按最新版本执行。 设备应该符合以下标准： 1、法规 —— 中国GMP（2010年修订）及其附录 —— 中国药品生产验证指南（2003版） ——建设工程项目管理规范 GB/T50326-2006 ——《中国药典》2015年版 2、国家标准 ——《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457—2008 ——《机械电气安全 机械电气设备 通用技术条件》GB 5226.1-2008 ——《防止静电事故通用导则》GB12158-2006 —— 防爆电气 符合GB50257-96 ——《焊接及验收规范》GB-50236-1998 ——《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006 ——《机械防护安全要求》GB12265-90 ——《机械设计防护罩安全要求》GB-8196-87 ——《医用电气设备第一部分安全通用要求》（GB 9706.15-2008） ——《医用电气设备环境要求及其试验方法》（GB/T 19910-93） 3、行业标准 ——GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》 ——JB 20067-2005《制药机械符合药品生产质量管理规范的通则》

| # 3.0用户及系统要求 |  |
| --- | --- |
| # 3.1性能总体要求 |  |
| # 3.1.1 双螺杆挤出机及配套低温粉碎机、负压隔离器 |  |
| 双螺杆热熔挤出机 |  |
| URS001 | 双螺杆热熔挤出机，数量1台。设备稳定生产能力0—20kg/h。 |
| URS002 | 此系统应该包含双螺杆挤出机，加料斗、加料驱动单元、挤出螺杆、螺杆驱动单元、冷却机构、加热机构，冷压辊机（带切粒机）等部分组成。加料方式采用体积式加料（预留后期失重式加料功能）。 |
| URS003 | 双螺杆热熔挤出机系统组成部分控制均集成于挤出机触控屏统一联动控制，不能采用单独控制 |
| URS004 | 挤出螺杆长径比：40:1 |
| URS005 | 挤出螺杆形式：平行同向啮合 |
| URS006 | 挤出螺杆内外径比：1:1.5-1:1.8 |
| URS007 | 挤出螺杆排列组合易于拆卸和重新排列组合，并螺杆中心轴安装紧密无间隙。 |
| URS008 | 在触摸屏上需能够显示挤出机的模型图，便于直观的反应挤出机的运行状态。 |
| URS009 | 挤出机温度控制点设置和监测要合理，数据传输及时、显示数据精确。并有实时温度曲线显示、记录。 |
| URS010 | 挤出螺杆外机筒上方应配备可封闭式开孔设计，以便根据实际生产情况加装加料口及排气口等装置 |
| URS011 | 加热机构各阶段独立控温，可显示和设置加热机构各区间温度，设置范围：常温—350℃，温度控制精度：±2 ℃。加热方式采用电加热。并加热系统不会对加热部位与物料接触结构材料及外观产生影响。 |
| URS012 | 可显示和设置各螺杆转速，设置范围：10-1000 rpm，设置显示转速与实际运行转速一致。 |
| URS013 | 可显示和设置冷压辊转速，设置显示转速与实际运行转速一致。碾压辊轮机通过水冷机供水实现冷却功能，间隙可调，能迅速将挤出物冷却至室温，并进一步破碎成颗粒。 |
| URS014 | 能够实时显示和储存扭矩、熔体压力、熔体温度和机筒温度，并以数据和曲线的形式检测记录，便于观察趋势，记录数据直接存储在大容量U盘内，数据可从U盘进行导出，并无法对导出数据进行修改。（U盘安装部位需上锁管理） |
| URS015 | 加热机构具备冷却装置，可满足机构的冷却要求。 |
| URS016 | 配置水冷机以供机器冷却，水冷机的控制需集成于挤出机触控屏，联动控制。 |
| URS017 | 设备触摸屏能够进行权限管理和配方管理。可根据不同工艺处方储存工艺参数，使用时可直接调用，并可生成批次报告。不低于50个处方的储存。 |
| URS018 | 各个相关模块应有机结合，若某部分出现故障应联动整体系统停机；各个相关模块同时也应具有独立运行的功能，应对检修或维护时所需的各类调试。 |
| URS019 | 混合热熔挤出区域与机箱或驱动舱隔离，设备润滑油不会污染到混合区。 |
| URS020 | 设备热熔挤出加热段应考虑便于拆卸和清洗，并配套设备挤出螺杆专用清洗设备。 |
| URS021 | 设备控制操作应考虑在隔离器外进行操作。 |
| URS022 | 挤出机所有的易产生高温烫伤、机械压伤、卷入、碰撞等部位必须贴上警示标志并有安全防护设施。 |
| URS021 | 挤出机各种线路、气路、管路要有清楚的标示。 |
| 低温粉碎机 |  |
| URS022 | 设备粉碎能力不低于100kg/h。（以蔗糖及0.2mm孔径筛网计算） |
| URS023 | 上料方式为人工上料，料斗容量不低10L。（具体尺寸结合隔离器空间进行设计） |
| URS024 | 随机圆孔型筛网，每规格各配1个。筛网具有一定的强度和韧性，避免出现生产中的开裂和起鼓。 |
| URS025 | 设备对不规则块状形物料具有良好的粉碎效果。 |
| URS026 | 出料口可与密闭料斗对接，对接方式采用快装卡盘对接。 |
| URS027 | 设备粉碎过程中应处于无尘状态（进料、喂料、粉碎、出料）。备注：加料斗部位人工加装物料时溢出少量粉尘除外。 |
| URS028 | 设备粉碎时，药粉的粉碎仓温度≤40℃，运行时可显示粉碎仓温度，并具备有处理温度敏感物料的冷却装置，避免粉碎过程中因温度过高导致物料变性等。供方需提供详细的方案及可控制的温度范围。 |
| URS029 | 全部设备的结构、刚度及密封设计，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏、不变形。 |
| URS030 | 设备密封主轴系统轴封采用气密封设计，避免了高速下轴封损坏而造成粉碎仓物料污染的风险。 |
| URS031 | 粉碎刀需为一体化设计，方便清洗及更换，具有高强度，避免粉碎刀粉碎物料而磨损或掉屑对产品质量产生影响。 |
| URS032 | 设备尺寸不易过大，需考虑与负压隔离器的配套使用。 |
| URS033 | 设备转速和下料速度可调节，转速应范围较广，以便处理不同粒径的物料 |
| URS034 | 整机设备需经常拆卸部位均为密闭无尘卡盘对接。 |
| URS035 | 参数设置： - 可设置粉碎速度，设置及显示均为rpm。 - 可设置喂料速度，设置及显示均为rpm。 - 可设置粉碎仓内温度报警范围。 |
| URS036 | 设备触摸屏能够进行权限管理和配方管理。可根据不同工艺处方储存工艺参数，使用时可直接调用，并可生成批次报告。不低于50个处方的储存。 |
| URS037 | 设备控制操作应考虑在隔离器外进行操作。 |
| 负压隔离器 |  |
| URS038 | 主体描述：用于满足人员对双螺杆热熔挤出机、低温粉碎机操作维护、维修过程中起到隔离防护作用，避免人员直接或间接接触，目的是保护操作人员的职业健康和安全。 |
| URS039 | 设备防护等级为OEB4，限度：1-10ug/m3。并需出具密闭等级出厂证书或声明文件及第三方机构关于隔离器密闭等级的检测证书。 |
| URS040 | 隔离器采用箱体结构，隔离器设计必须考虑和双螺杆热熔挤出机及低温粉碎机系统的设备集成，确保隔离器和双螺杆热熔挤出机、低温粉碎机设备集成后，其操作具备可执行性，同时确保隔离器系统的密闭要求。 |
| URS041 | 隔离器配备物料存放区域，可有效配合双螺杆热熔挤出机的物料加注。 |
| URS042 | 隔离器手套操作系统形式与数量应满足与便于双螺杆热熔挤出机及低温粉碎机的操作维护。 |
| URS043 | 隔离器需考虑低温粉碎机出料与周转料斗对接，满足粉碎后的密闭出料与料斗的可周转性。 |
| URS044 | 隔离器为相对负压，气流组织为工程紊流，结合密封功能，能有效的避免API扩散至隔离器外。 |
| URS045 | 隔离器的门设有气支撑，能往上或左右打开。 |
| URS046 | 隔离器内应设有专用的盛放工具的区域与承装盒。 |
| URS047 | 隔离器负压在-30至-100pa之间，以保护操作人员的职业健康，负压通过传感器由PLC监控。 |
| URS048 | 隔离器设计必须易于清洁操作。设备的所有外表面应平滑，内部的角均须是圆弧角，圆弧角的半径不小于15mm。易于用擦拭法进行清洁，无法清洁的部件必须被密封。所有舱体内部有手工喷枪，能够对隔离器内部任何部位进行清洗，没有清洁死角。（手工喷枪喷射距离应在1米以上）设置手动气枪，用于快速的吹扫，确保通过气流将残留的水渍等吹扫干净。 供方需考虑清洗功能对水压的要求（请参考URS027），以满足实际的清洗效果。 |
| URS049 | 隔离器操作腔设计最低点，确保清洁废水等能够彻底排净。 箱体内底部倾斜，保证清洗水能完全排至技术区，排水管线上安装相关的阀门。系统管道设计应符合GMP要求，盲管≤3D，水平管路应有不小于1%的安装倾斜度。 |
| URS050 | - 在隔离器泄漏率≤0.5％/h。采用正压保压法进行泄露测试。 - 隔离器泄露率通过HMI系统一键执行，不需要外部的设备进行操作，测试完成后，可选择打印数据进行保存。 |
| URS051 | 隔离器动态运载换气次数﹥20次, 在HMI上直接显示换气次数。 |
| URS052 | 动力系统必须充分考虑隔离器的动态换气次数，风机系统采用德国博赛或相近品牌。 |
| URS053 | - 隔离器新风来自D级区室内风，设置多级过滤器系统进行过滤： - 进风过滤器： 康斐尔H14桶式过滤器。 - 排风过滤器： 康斐尔PUSH-PUSH，H14过滤器单元排风需能够接至室外，并且更换排/回风过滤器过程需采用袋进袋出形式能有效的避免粉尘扩散。 - 排风过滤器上配有压差检测和高效检漏测试孔。 |
| URS054 | - 动力系统，照明系统，频率调节等系统均通过HMI系统进行操作。 - 门系统连锁，门系统充放气等操作均通过CPU系统进行设置和操作。 |
| URS055 | 隔离室内需提供设备使用的电源插座，380v、220v各一个。具备防潮、防水。 |
| URS056 | - DWYER压差传感器监测：高效压差，腔体压差。 - 接近开关，监测门联锁及门系统开关。 |
| URS057 | 隔离器密闭净化照明系统必需设置照明系统，照度：＞500lux。 |
| URS058 | 可以通过设置一个针式打印机，进行数据打印。 具有数据、曲线两种记录功能，可根据批号随时调用或打印； 可存储无数条数据、曲线记录； |
| URS059 | 隔离器应配置固废出口，出口确保固废可以安全转移出（采用连续套袋传出废弃物）。 |
| URS060 | 隔离器应充分考虑生产物料转入隔离器内的操作方式，保证生产时满足OEB4等级的使用需求。可单独设立一个舱室进行物料周转。 |
| URS061 | 设计时应充分考虑低温粉碎机及热熔挤出机长时间运行所产生的振动是否会对隔离器密闭效果效果产生影响。 |
| ## 3.1.2配套公用设施/设备/仪表要求 |  |
| URS062 | 车间提供无水无油压缩空气，压力为0.4-0.7MPA。 |
| URS063 | 饮用水压力为0.1-0.15Mpa。 |
| URS064 | 电力: 220v/380v、50HZ。 |
| URS065 | 供应商应标明公用系统（水、电、气等）接口，提供设备详细所需动力系统参数和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。供应商应准确提供设备、附属设备安装、使用操作机维修所需的空间尺寸要求（安装图纸、配套介质连接安装尺寸图）。 |
| URS066 | 设备必须配置足够的、适当的仪表用于控制生产、安全和操作。 |
| URS067 | 设备上的测量用仪器仪表在操作界面显示值应使用公制单位。 |
| URS068 | 仪表与设备连接处应采用快接式，便于拆卸校验。符合国家标准即可以通过权威授权机构的检验。 |
| URS069 | 所提供仪表应满足药品生产GMP的要求。 |
| ## 3.1.3材质要求 |  |
| URS070 | 所有与产品、物料接触的部件材料为表面应致密、无渗漏、无脱落颗粒、易清洁和消毒、不与产品发生化学反应、不吸附药品，均需提供符合GMP、FDA标准的材质证明书。金属表面抛光处理（Ra≤0.8μm），并提供光洁度报告。 |
| URS071 | 产品的金属表面要有304不锈钢，采用厚度d≥1.2mm的304L不锈钢，要求进行亚光处理，Ra＜1.0μm，在有检修需求的部位采用不外露螺钉可拆卸式盖板；并要提供材质证明。 |
| URS072 | 垫圈，密封条和O型圈等只能采用食品级别聚合材料，要提供第三方材质证明。 |
| URS073 | 润滑油/脂没有发生泄漏与物料相接触的风险，提供润滑油清单及润滑图。 |
| URS074 | 焊接部位焊缝完整并经表面处理不得有明显焊点；各焊缝或焊点应做抛光；外表面光滑、整洁、美观，抛光度Ra<1.0mm，过渡处有倒角和圆角处理不得有明显的凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象。 |
| URS075 | 主辅机需经常拆装部件间的联接应采用快接方式，并采用轻质金属材质，便于人员对设备的维护操作。 |
| URS076 | 设备应贴有铭牌，铭牌上应注明设备名称、型号、生产能力、厂家名称、出厂日期、出厂编号及其它重要技术参数。 |
| URS077 | 供应商需保证设备上使用全新未用过的组件。 |
| URS078 | 紧固方式不采用外露螺钉。 |
| 3.1.4 清洗、清洁要求 |  |
| URS079 | 所有与物料接触的部位，均采用快接方式。并部件制作应表面光滑、无清洁死角，易清洗清洁及消毒。 |
| URS080 | 设备工作台面与传动部分不能有缝隙，不能使产生药粉进入设备的传动区。 |
| URS081 | 所有与物料接触的部位具备WIP清洗功能。 |
| URS082 | 设备密封部位密封设计要合理严密，防止物料或油污及其他异物的流入或流出。 |
| 3.2功能要求 |  |
| 3.2.1控制系统要求 |  |
| URS083 | 设备采用高品质PLC或工业PC；PLC/工控机、变频器采用西门子，电气元件采用施耐德，气动元件采用费斯托。设备厂家应免费提供控制程序和PLC无密码源程序且程序不可锁定。 |
| URS084 | 设备运行、故障、报警等状态下应配有声光报警系统及警报后的消音功能。 |
| URS085 | 设备控制系统操作界面为中文。设备人机操作界面采用西门子TP1200，12寸工控机，画面清晰，色彩饱满，操作便捷，配备固定式或活动式屏幕保护装置。 |
| URS086 | 控制系统可设置用户登入密码和操作权限，开机三级以上密码权限管理，最高权限可设置多名操作权限，每个操作权限有电子数据修改记录，具备可追溯性。 操作者： 提供操作员访问所有设备常规操作的路径。 检查员：除操作员可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置。 系统管理员：除操作员和管理员可以进入的区域外，还可以设置系统参数，创建用户。 |
| URS087 | 因异常情况突然断电后，再次开启后，能够保存断电前设置的参数； |
| URS088 | 在运行中如出现异常应能及时报警或停机，显示故障编号、原因及排查方向。需包含但不限于以下报警: 一、双螺杆热熔挤出机 - 安全门未关闭及紧急按钮按下时显示报警。 - 手动操作使用时显示报警。 - 驱动电机过载时显示报警。 - 压缩空气压力不足时报警。 - 螺杆扭矩过大时报警。 - 温度超出设定温度及低于设定温度时报警。 - 各关键组装配件未安装到位时报警。 - 熔体压力波动较大时报警。 - 其他功能性报警。 - 低温粉碎机 - 粉碎仓门未关闭到位报警。 - 粉碎仓温度超出设定温度及低于设定温度时报警。 - 电机过载报警。 - 加料斗未安装到位报警。 - 筛网未安装到位报警。 - 隔离器 1、压缩空气超压报警。 2、高效过滤器超压报警。 3、腔体超压报警。 4、泄露率超标报警。 5、隔离器腔体负压超出设定的上下限时报警。 6、其他功能报警。 |
| URS089 | 设备操作系统需采用WINDOWS系统。 |
| URS090 | - 设备配备对外开放的以太网通讯协议及端口，可实现设备生产数据联网采集及设备远程监控维护（包含软件的免费升级）。 |
| URS091 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，配电系统柜优选与机体集成。 |
| ## 3.2.2安全要求 |  |
| URS092 | 有故障检测和警报、连锁停车，易于接近的区域有紧急停止功能。 |
| URS093 | 设备带有接地装置，设备接地电阻1Ω以下,人体经常接触的电气设备电源开关必须带漏电保护 |
| URS094 | 电力出现故障时，设备应处于停止状态，以保护操作者，设备本身以及产品。 |
| URS095 | 电源重新启动必须由人工操作。 |
| URS096 | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全防护装置，电气控制柜装有安全锁。 |
| URS097 | 设备功能失调或者故障的情况下，如升温故障、冷却故障、挤出故障、电机过载等，必须配备有必要的装置及保护措施，确保操作人员、设备和产品处于安全状态。 |
| URS098 | 所有的易产生高温烫伤、机械压伤、卷入、碰撞等部位必须贴上警示标志并有安全防护设施。 |
| URS099 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 |
| URS100 | 设备所有电柜防护级别应符合国家标准，安装适度散热风扇，以满足电器运行环境要求。设备电气部分防尘、防水等级不低于IP54。 |
| URS101 | 整机过载保护。 |
| URS102 | 整机运行时具有良好的安全性，在各部位均有国家标准所规定的安全标志符号或中文标志提示，所有的安全说明书及安全标志采用国家统一符号标识，并贴在醒目位置；在设备运装时，所有安全标志须由供应商贴好。 |
| # 3.3安装要求 |  |
| URS103 | 设备供应商应提供设备平面布局图，确保设备周围有足够的空间，便于人员对设备操作、维修；设备布局图应包含以下信息，设备含外形尺寸（长x宽x高）、设备动力系统参数、标注动力源接入位置等。 |
| URS104 | 房间尺寸为5m（L）*3.8m（W）*2.8m（H），设备参考该房间尺寸进行布局。 |
| URS105 | 设备与压缩空气等管路系统的连接接头使用快拆（装）接头。 |
| URS106 | 所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养。设备底部支撑角部位，需采用可拆卸防护板进行装饰，确保设备底部的整洁与美观性。 |
| URS107 | 需方提供主电缆至设备附近，供应商应负责所提供设备之间的连接的所需的管路、电缆，并完成相关连接。所有线缆终端均有标号并有连接线路图。 |
| URS108 | 设备内部及控制电柜所有的线路应采用线槽配线。 |
| URS109 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高压接线隔离开。 |
| ## 3.4 技术要求 |  |
| ## 3.4.1法律法规和合规性要求 |  |
| URS110 | 重点要评估系统对GMP法规的适应性。如果关键的质量数据的生成、处理、储存由软件控制。 |
| ## 3.4.2备品备件、易耗品要求 |  |
| URS111 | 供应商提供设备所需易损件清单及报价，并随设备提供两年的全部易损件。 |
| URS112 | 供应商应提供设备专用工具1套。 |
| ## 3.4.3噪声要求 | 供应商应随机提供设备调试所需润滑油或其他消耗品。 |
| URS113 |  |
| URS114 | 距离设备1m远的噪音在75db以下。 |
| ## 3.4.4文件要求 |  |
| 以下但不仅局限于这些文件，供应商可以提供中英文纸张和电子版本，电子版本是可以编辑的。 |  |
| URS115 | 功能设计规格包括: - 设备描述 - 设备操作步骤 - 故障显示清单 - 带功能和警报的互锁和区域图清单。 - 主要组件，设备和仪器及其特殊功能的重要清单，规格说明数据表 - 设备示意图 - 设备易损配件清单 |
| URS116 | 用于设备主要组件及操作系统的操作和维护手册，预防性维护时间表。 |
|  | a)操作和维修手册。 |
|  | b)设备安装说明/指南。 |
|  | c)最终设备完工图。 |
|  | d)详图（平面图和至少一份主视图）中清楚标注所有必需的尺寸和公用设施位置及要求，并附有报价。 |
|  | e)其它图（例如PID，电力，仪器等）。 |
|  | f)软件逻辑/操作和控制流程图。 |
|  | g)备用 和/或者更换部件清单及订购信息。 |
|  | h)所有直接或非直接接触产品的表面的第三方材质证明。 |
|  | i)提供按照国家相关标准校验的仪器证明。 |
|  | j)提供厂方可以接收的实际的检测结果和报告。 |
|  | K)设备的操作SOP。 |
|  | l)每台设备和部件如PLC，打印机，记录器，仪器等的证明书。 |
|  | m) 软件安装U盘有备份， 在任何适用的地方。 |
|  | n) 用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 |
|  | O) 装货清单。 |
|  | q) 控制系统输入/输出的确认数据和报告。 |
|  | r) 润滑油型号和润滑油使用说明。 |
|  | s)设备随机带的仪器仪表，需校验合格，并附有校验检定证书。设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 |
|  | t) 供应商应该提供在设计，制造，检测和运输的各个阶段执行的现行标准。 |
| ## 3.4.5培训要求 | u) 供应商必须提供控制和/或监控系统所用软件的所有技术规格和测试证明。 |
| URS117 |  |
| URS118 | 供应商应派技术人员免费在用户现场对用户的技术人员、操作人员、维修人员等进行设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训，保证相关人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。使我方人员至一定熟练程度，由双方人员认可。 |
| URS119 | 在培训期间，供应商应免费提供相关的培训资料，免收培训费，如在供应商所在地培训还应免费提供培训人员的食宿。供应商所派技术员所需费用应由供应商承担。 |
| URS120 | 供应厂商应具有完美的售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。 |
| # 3.5服务与维修要求 |  |
| URS121 | 接到客户报修电话后，即进行电话指导服务，如果电话指导无法解决，则24小时内派技术人员到客户工厂进行现场维护。 |
| URS122 | 设备送达需方现场时供应商必须有人现场交接。 |
| URS123 | 质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障、机械零部件及电子元器件损坏等问题须供应商免费处理。 |
| URS124 | 设备质保期限：自设备现场验收合格之日起不少于24个月。 |
| URS125 | 维修期限内供应商每年至现场免费检修1次。 |
| # 3.6确认与验证要求 |  |
| URS126 | DQ,I Q和OQ和PQ方案 ① IQ、OQ文件（计划及报告）（包括自动化部分，计算机系统要按照ISPE 指南GAMP 4标准对方案进行确认，符合21CFR PART11的规定，FDS， FAT 和SAT 等文件） ② IQ、OQ进度表 ③功能参数，仪器清单并附技术规格说明书，电气参数（布线图），工艺自动化软件设计说明书，供应商评价/审计，ERES分级报告，关键功能及参数的定义，文件清单/指南，GMP符合性复核报告。 ④IQ（以下文件需在IQ期间提供给业主并进行检查）竣工状态的工艺复核文件，竣工状态的仪器清单，校准记录，与产品接触的材料清单，无石棉证明，焊接文件，完整性检查，密封程度测试报告，排水能力测试报告，首次清洁及冲洗文件，竣工状态的电路图，工艺自动化硬件测试，工艺自动化软件测试，工艺自动化应用程序文件，ERES分级报告，与产品接触的表面和/或部件材料清单，供应商开机及操作说明，供应商维护说明及零备件手册，设备日志。 ⑤ OQ（以下文件需在OQ期间提供给业主并进行检查）完整的校准记录，测试关键功能的测试步骤，标准操作规程的培训记录（操作，清洁/卫生，预防性维护，培训，数据备份及安全） |
| URS127 | 对URS的回复：供应商在接到用户提交的设备URS后，3日之内应予以回复。 |
| URS128 | 设备设计方案、功能说明书、结构示意图、平面布局图、制作进度表和关键质量控制点明细表：应在合同签订后的15日内向用户提供。 |
| URS129 | 本文所列内容为用户对订购设备的具体要求，供应商须对各项要求进行详细地书面回复，有不符合的条款应知会用户，双方确认后，在合同签订时对其做出相应调整或说明。 |
| URS130 | 本URS作为合同的补充条款，供应商若有任何问题应于契约制定前先通知我方，在合约上说明，否则各项列入机器到货验收时的依据之一。 |
| ## 3.7限制条款或其他要求 |  |
| ## 3.7.1保密协议 |  |
| URS131 | 供方应对需方提供的URS负有保密责任，未经需方允许，严禁外传。 |
| ## 3.7.2交货要求 |  |
| URS132 | 厂内检查和测试之后，设备必须清洁、干燥,设备各接口必须用盲板密封。 |
| URS133 | 设备如需吊装，本身要有合适的起吊点，以便于吊装。 |
| URS134 | 设备外包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求，必须有防雨、防潮、防磕碰、防振动措施，并标明设备总重、起吊点、重心位置、方向。 |
| URS135 | 在运输过程中货物的安全和防护工作由卖方负责，由于包装不良等原因造成的任何损失全部由设备供应方承担。 |
| URS136 | 设备供货期：签订合同后国内供货期为90天。国外供货期为180天内。 |
| ## 3.7.3设备验收要求 |  |
| URS137 | FAT：具体要求以签订合同时要求为准。 |
| URS138 | SAT：设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验收。 |
| URS139 | SAT验收费用：供方负责调试人员往返供需双方两地的交通费用及饮食住宿等费用，需方提供验收中所需的公共介质、验收所需物料费用。如由于供方原因或设备原因未通过SAT，那么再次进行SAT的费用全部由供方承担，包括再次验收所需的物料费用、需方人员误工费用等。 |

备注：房间图纸详见附件一